丹阳市中海幼儿园智慧校园设备需求表

| 序号 | 采购内容 | 品牌、型号、配置 | 服务要求 | 数量 | 备注 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核心交换机 | RG-S5760C-24GT8XS-X & RG-PA150IB-F 1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps（以官网最小值为准）；支持10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个；为方便设备后期端口扩容，要求设备可提供≥1个业务扩展槽 2、为保证设备运行稳定性，要求设备支持1+1电源冗余，本次要求配置单电源； 3、支持RIP，RIPng 4、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv6 5、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议， 6、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机。 7、支持基于 IPv4/IPv6 五元组、基于源/目的MAC、基于 VLAN、基于802.1P 优先级的ACL 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 | 三年 | 1台 | 核心产品 | 提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告（检验内容 包含第5、6点） |
|  | 网络交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口智能交换机，4个SFP光口。产品类型：三层智能交换机，传输速率：10/100/1000Mbps，端口数量：28个，背板带宽：336Gbps，VLAN：支持4K个802.1Q VLAN，网络管理：SNMPv1/v2C/v3 CLI，包转发率：126Mpps，端口结构：非模块化，交换方式：存储-转发，端口描述：24个10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口，控制端口：1个USB接口 | 三年 | 2台 |  |  |
|  | 无线网络交换机 | POE交换机，功率400W，24口10/100/1000M自适应电口交换机，2个SFP光口。产品类型：二层交换机，传输速率：10/100/1000Mbps，端口数量：26个，背板带宽：52Gbps：支持8KMAC地址表，包转发率：38.69Mpps，端口结构：非模块化，交换方式：存储-转发，端口描述：24个10/100/1000M自适应端口，2个SFP光口 | 三年 | 2台 |  |  |
|  | 数字广播网络交换机 | 16口10/100/1000M自适应电口智能交换机，4个SFP光口。产品类型：三层智能交换机，传输速率：10/100/1000Mbps，端口数量：16个，背板带宽：336Gbps，VLAN：支持4K个802.1Q VLAN，网络管理：SNMPv1/v2C/v3 CLI，包转发率：126Mpps，端口结构：非模块化，交换方式：存储-转发，端口描述：16个10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口，控制端口：1个USB接口 | 三年 | 3台 |  |  |
|  | 无线控制器 | RG-WS7204-A 1、支持千兆电口≥6个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个，802.11性能或吞吐量≥8Gbps，支持AP最大可管理数≥256个； 2、为满足《中华人民共和国网络安全法》至少存储6个月网络日志的要求，配置硬盘容量≥1T，且硬盘支持可插拔更换； 3、所投设备支持应用识别功能； 4、支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传 5、为避免无线网络中私设IP地址导致IP地址冲突，始终保障认证成功的用户在线。 6、保证无线网络运行稳定，需要提供分析网络运行情况，平台支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能； 7方便后期扩容，本次投标要求配置AP授权数≥96个 | 三年 | 1台 | 核心产品 | 提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告（检验内容包含 第3点） |
|  | 无线AP | Wi-Fi 6双射频通用级面板型无线接入点，可安装在86面板盒孔位；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af/at供电和本地供电。 | 三年 | 26套 |  |  |
|  | 监控硬盘 | 容量：12TB；硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM；缓存：256MB硬盘 | 三年 | 32块 |  |  |
|  | 机柜 | 42U 2米加深服务器机柜 | 三年 | 1只 |  |  |
|  | 安防管理平台 | 1、采用LINUX操作系统 2、标配8G内存，最大可扩展至64G；具有128G的SSD 3、多址模式下支持接入、存储、转发各800Mbps；转发和存储性能相互独立； 4、绑定模式下支持接入、存储、转发各1600Mbps；转发和存储性能相互独立； 5、支持B/S、C/S等多个客户端同时访问平台，支持iphone、ipad、android等访问客户端 6、支持发送RTSP、RTMP协议实时码流 7、支持进行flv、avi、mp4格式的视频预览 8、支持HLS取视频流（公安检测报告证明） 9、支持16个磁盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、16TB 10、支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘 11、支持磁盘负载均衡工作（公安检测报告证明） 12 支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和本地热备 13、支持存储配额设置，淡忘存储，将对指定天数的录像进行抽帧存储，支持小文件存储 14、支持批量修改设备的密码，IP及所属组织 15、支持全景拼接 16、支持安全检测，支持白名单设置；支持数据迁移；支持初始用户名密码强制修改。 | 三年 | 1套 |  |  |
|  | 监控电视 | 65寸4K高清电视 | 三年 | 2台 |  |  |
|  | 高清延长器 | HDMI高清延长器 | 三年 | 2套 |  |  |
|  | 电子巡更系统 | 读卡方式：感应式RFID125Khz 读卡提示:滴声+指示灯(-1款)、滴声+指示灯+屏显(-2,-3款) 读卡时间:≤0.03s 读卡距离:≤5cm 适用系统: winXP/win7/win8/win10 屏幕显示:卡号、时间、存储条数、事件选择(-3款) 通讯方式:USB数据线/L-3000ET通讯座、速率1000条/分 数据存储:10000条 工作环境-20~85℃ 电池:3.6锂电池(非充电款)3.7锂电池(5V充电款) 尺寸:155mm*44mm*27mm 重量:186g（含10个巡更点位，巡更单兵2只） | 三年 | 1套 |  |  |
|  | 音箱 | 频率响应；70Hz-15kHz ± 3dB,喇叭；10" 低音喇叭，压缩驱动器，额定功瞬间最大功率450W，持续功率180W，灵敏度；98dB，(标称阻抗) 8 ohms，(-6dB指向性)80ohorizontal,50overtical(分频点) 1.8kHz，外观；黑漆，保护网：黑色穿孔铁网。 | 三年 | 4只 |  |  |
|  | 12路调音台 | 1.6个话筒/12个线路输入(4个单声道 + 4个立体声)/2编组母线+1立体声母线 /2AUX(包括 FX)“D-PRE”话放， 2.效果器：SPX，含24组预置效果器 3.24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 4.通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 5.Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载含Cubase AI DAW下载版软件 6.单声道输入通道上的PAD开关 7.+48V幻象供电 8.XLR平衡输出 9.世界通用的内部全局供电 10.可选购安装套件 RK-MG12 11.金属机身外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6")13净重： 4.2 kg (9.3 lbs.) | 三年 | 1台 |  |  |
|  | 功放 | 变压器。 1.立体声输出功率:200W×2， 2.频率响应:20Hz-20kHz±0.3dB， 3.总谐波失真:＜0.05%@8Ω1KHz， 4.信噪比:＞98dB，瞬态响应:35V/Us 5.阻尼系数:＞300@ 8Ω，通道间串音：＞100dB@8Ω 1KHz， 6.输入阻抗：20kΩ/10KΩ，输入灵敏度:0.775V/1.0/1.4， 7.保护:峰值限幅，过载，直接，短路，过热，软启动， 8.控制:前面板：电源开关／通道１通道２音量控制器，后面板：模式／灵敏度/限幅器/接地开关。 | 三年 | 2台 |  |  |
|  | 鹅颈话筒 | 一拖四鹅颈无线话筒，使用UHF740-870频段，多路降噪设计，二次变频高频电路，极高灵敏度 1.失真度 ≤0.5% 2.电池规格 2×1.5V AA Size 3.续用时间 2~4小时 4.锁频方式 中央处理控制器；相位锁定频率合成技术， 5.可选择平衡式XLR输出及非平衡6.3大三芯直插输出. 6.频率范围 640-690MHz 7.频率稳定性 ±10ppm 8.接收方式 超外差二次变频 9.接收灵敏度 -95~-75dBm 10.音频频响 40~18000Hz 11.信噪比 ≥110dB 12.音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 13.电源规格 100V~240V/50~60Hz 14.消耗功率 ≤8W | 三年 | 1套 |  |  |
|  | 无线话筒 | 一拖四手持无线话筒，手持双通道，使用UHF740-870频段，多路降噪设计，二次变频高频电路，极高灵敏度 1.失真度 ≤0.5% 2.电池规格 2×1.5V AA Size 3.续用时间 2~4小时 4.锁频方式 中央处理控制器；相位锁定频率合成技术， 5.可选择平衡式XLR输出及非平衡6.3大三芯直插输出. 6.频率范围 640-690MHz 7.频率稳定性 ±10ppm 8.接收方式 超外差二次变频 9.接收灵敏度 -95~-75dBm 10.音频频响 40~18000Hz 11.信噪比 ≥110dB 12.音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 13.电源规格 100V~240V/50~60Hz 14.消耗功率 ≤8W | 三年 | 1套 |  |  |
|  | 音控柜 | 1米音响系统专用控制柜 | 三年 | 1只 |  |  |