采购需求书

| 采购单位 | 江苏省丹阳中等专业学校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 购 需 求 及 服 务 要 求 | 序号 | 采购内容 | 参照品牌、型号、配置 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 | 备注 |
|  | 1 | 网络化分控寻呼软件 | 1.图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。 2.可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。 3.可对网络播放终端分组编辑功能。 4.可下载查看程控定时点的内容，并可导入、导出定时点内容。 5.可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。 6.可远程调节网络播放终端音量，播放\停止网络播放终端等操作功能. 7.可实时远程寻呼网络播放终端。 8.可触发紧急告警功能。 9.设置多级权限控制功能，具有网络权限授权管理功能。 | 套 | 1 |  | 校园广播站 |
|  | 2 | 北斗校时终端 | 1.可以设定校时时间间隔； 2.通过BDS/GPS卫星导航系统获得校时信号； 3.接口：天线座子； 4.校时精度：30ns； 5.校时间隔：0-59min； 6.板卡功耗：2W； 7.100Mpbs网络接口； - 供电方式：PoE48V或12V电源适配器； | 台 | 1 |  | 主控机房 |
|  | 3 | 一路音频输出终端 | 参考品牌：迪士普、华思、盛葆 1.一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器，双网络接口冗余设计，可挂接在网络能到达的任何地方。远程音频数据流可通过本机输出音频信号，主机智能控制；有一路紧急音频输入接口用来连接消防中心的紧急信号，有一路紧急音频输出接口用来连接应急功放；无需在本地操控，只需通过管理软件远程配置正常后即可使用。 2.功能特点： 3.模块化设计,一路音频输出网络化终端设备。 4.双网络接口设计，网络扩展口可连接其它100M网络设备。 5.10M/100M自适应网络传输。 6.支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码。 7.低功耗设计。 8.内置看门狗功能。 9.可定制网络协议接口。 10.全数字化设计，高保真、语音传输指数高。 11.具有强插输入及强插链接输出。 12.直流24V/1000MA输出和短路输出，两种输出方式可分别控制。 13.本地监听音量可控。 性能规格： 1.EMC参数（EMC LINE IN 端口输入）： CH1额定输出 1V 输入灵敏度 MAX：250mV/MIN：4V 增益限制的有效频率范围（±3dB） 20Hz-20kHz 信噪比（低通30kHz） ≥70dB 总谐波失真（1kHz，1/3输出电压） ≤0.1% EMC LINK输出 等于EMC LINE输入（±10%） 输入动态范围 ≥26dB 2.网络解码参数（主机MP3输入）: CH1额定输出 1V 失真度（1kHz -10dB/MP3）≤0.2% 增益限制的有效频率范围（±3dB）：50Hz—20kHz 信噪比（低通30kHz）≥70dB 3.告警输出（主机软件控制）: COM-24V输出 24V总共电流是1A COM-SC输出 短路（＜1Ω） 4.内置监听功率 1W 网络 双网口10M/100M自适应 电源 AC220V/50Hz 待机功耗 5W 额定功耗 7.5W | 台 | 9 | 核心产品 | 教学楼走廊2台、图文中心2台、室外草地音箱1台、室外跑道音柱2台、操场1台、机电实训楼1台 |
|  | 4 | 网络化智能寻呼站 | 参考品牌：迪士普、华思、盛葆 1.采用嵌入式Linux操作系统，稳定可靠，满足7x24小时不间断稳定运行； 2.采用10.1寸电容触摸彩屏，铝合金高档拉丝工业面板，桌面式结构设计； 3.采用高保真鹅颈电容式话筒设计； 4.带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼及结束寻呼； 5.内置3W监听扬声器，方便对讲和预听歌曲使用； 6.支持对网络化终端进行音乐点播、分区寻呼、分组寻呼； 7.支持与其他寻呼话筒及求助对讲终端进行双向对讲； 8.自带AGC、降噪、回声消除等算法，可有效提高寻呼对讲效果； 9.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 10.具有超时未接听，呼叫转移功能； 11.视频采集功能，支持与可视对讲终端进行视频对讲，并将对讲音视频上传主机保存； 12.具有IPC预览功能，最多支持2路IPC预览； 13.具有多段电平指示功能，讲话声压更直观； 14.USB歌曲推送功能，支持将USB歌曲推送到广播终端以寻呼转态进行播放； 15.支持分区分组同步广播主机或自行编组； 16.具有用户密码与权限管理； 17.具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率)； 18.具有一路485通讯接口用于联动控制其他系统进行通讯； 19.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅； 20.具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间； 21.供电方式：DC12V/2A。 | 台 | 3 | 核心产品 | 主控机房、校园广播站、操场办公室各1台 |
|  | 5 | 播放器 | 1.CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能 高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 2.具有曲目直选功能； 3.具有通电后自动播放功能； 性能规格： 1.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 2.信噪比 81dB 3.动态范围 90dB 4.谐波失真 0.005% 抖晃 可测极限之下 5.输出电平 0dBV 6.保护 AC 保险丝 7.电源 AC220V/50Hz | 台 | 1 |  | 主控机房 |
|  | 6 | 时序电源控制器 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2.可以通过定时器自动控制或人工控制。 3.插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 1.电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 2.定时器控制信号 交流220伏，0.01A 3.动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 4.保护 AC保险丝 5.耗电 AC220V/50Hz/16A | 台 | 1 |  | 操场办公室 |
|  | 7 | 纯后级广播功放450W | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 性能规格： 1.额定输出功率 450W 2.最小源电动势 ≤1000mV 3.信噪比 ≥77dB（宽带） 4.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 5.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 6.指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 7.保护 高温，直流，短路 8.电源 AC220V/50Hz 9.额定功耗 850W | 台 | 1 |  | 图文中心五楼1台 |
|  | 8 | 纯后级广播功放650W | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 性能规格： 1.额定输出功率 650W 2.最小源电动势 ≤1000mV 3.信噪比 ≥77dB（宽带） 4.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 5.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 6.指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 7.保护 高温，直流，短路 8.电源 AC220V/50Hz 9.额定功耗 1000W | 台 | 3 |  | 风雨操场1台 室外篮球场1台 机电实训楼1台 |
|  | 9 | 纯后级广播功放1500W | 1.100V，70V定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.RCA插口和XLR插口可供方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 5.成系列甚大功率（大至2千瓦）纯后级可供选择。 6.额定输出功率：1500W 7.输入灵敏度：1.2V 8.信噪比：大于90dB 9.阻尼系数：200：1 10.共模抑制：不小于90dB. 11.频响：80Hz~15kHz+3dB总谐波失真：4/1kHz<0.3%（1/3额定功率） 12.上升速率：>15V/microsecond 13.冷却方式：智能强迫风冷 14.指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 15.保护：上电，高温，直流，短路. | 台 | 5 |  | 教学楼2台、操场1台、机电实训楼1台、图文中心五楼1台 |
|  | 10 | 纯后级广播功放2000W | 1.200V，100V定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.RCA插口和XLR插口供方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 5.成系列甚大功率（大至2千瓦）纯后级可供选择。 6.额定输出功率：2000W 7.输入灵敏度：1.2V 8.信噪比：大于90dB 9.阻尼系数：200：1 10.共模抑制：不小于90dB. 11.频响：80Hz~15kHz+3dB总谐波失真（4/1kHz）：<0.5%（1/3额定输出功率） 12.上升速率：>15V/microsecond 13.冷却方式：智能强迫风冷 14.指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 15.保护：上电，高温，直流，短路. 16.电源：AC220~240V/50~60Hz | 台 | 2 |  | 室外跑道音柱2台 |
|  | 11 | 网络化播放功放250W | 1.采用高档铝合金磨砂面板制造，可挂接在网络到达的任何地方。 2.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为250W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 12.外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板, 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 26.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 31.具有备份功能，支持100V定压输入。 | 台 | 1 |  | 机电实训楼外停车场1台 |
|  | 12 | 网络化播放功放350W | 参考品牌：迪士普、华思、盛葆 1.采用高档铝合金磨砂面板制造，可挂接在网络到达的任何地方。 2.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为350W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 12.外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板, 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 26.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 31.具有备份功能，支持100V定压输入。 | 台 | 5 | 核心产品 | 宿舍楼5台 |
|  | 13 | 网络化播放功放500W | 1.采用高档铝合金磨砂面板制造，可挂接在网络到达的任何地方。 2.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为500W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 12.外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板, 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 26.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 31.具有备份功能，支持100V定压输入。 | 台 | 2 |  | 信息部实训楼1台 宿舍1台 |
|  | 14 | 前置放大器 | 1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2.各通道独立音量控制。 3.高音和低音音调控制。 4.自动默音（有强插功能）。 性能规格： 1.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 2.输出电平 0dBV 3.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 4.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 5.信噪比 Aux input：≥66dB 6.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz） 7.保护 AC保险丝 8.电源 AC 220V/50Hz | 台 | 9 |  | 教学楼走廊2台、图文中心1台、室外草地音箱1台、室外跑道音柱3台、操场1台、机电实训楼1台 |
|  | 15 | 音频采集模块 | 1.每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 2.音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 3.可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 4.采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 5.动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小。 | 块 | 1 |  | 校园广播站 |
|  | 16 | 分控单槽扩展箱 | 1.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 2.双网络接口设计，能够手拉手级链，方便机框安装，工艺更美观。 3.模块化通用设计，能接入1个通用扩展模块。 4.连接的模块包括音频采集卡、电话寻呼卡等模块。 5.连接的网络可以是广播局域上的任意一个点，方便工程的安装与施工。 6.支持热拔插，即插即用方便快捷。 | 台 | 1 |  | 校园广播站 |
|  | 17 | 网络化无线遥控终端 | 1.支持100/1000Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2.双RJ45网络接口冗余设计，可跨网段工作； 3.可接入网络化广播系统的局域网内的任意一点，安装位置灵活，安装于利于无线接收信号的位置，控制更可靠、稳定，是一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器； 4.内置无线遥控接收模块，接收灵敏度高； 5.无线遥控器无线传输距离远，开阔地>1.5公里； 6.无线遥控器集成12个按键，可定制相应的功能键； 7.能够控制全区播放特定的音源、全区停止播放、选定分区播放特定音源、选定分区停止等操作。 | 套 | 1 |  | 操场办公室 |
|  | 18 | 调音台 | 1.6路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活 | 台 | 2 |  | 校园广播站1台、操场办公室1台 |
|  | 19 | 广播话筒 | 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； 4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 7.频率范围100Hz-15kHz 8.失真度MIC：≤1% | 只 | 2 |  | 校园广播站 |
|  | 20 | 真分集无线话筒(双手持) | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 3.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 4.每通道有音量调节功能； AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 5.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 6.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 7.动态范围：88dB; 8.最大频偏：±45KHz； 9.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 10.综合信噪比：>73dB； 11.综合失真度：≤1%； 12.发射机工作时间8小时以上； 13.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 套 | 1 |  | 操场办公室 |
|  | 21 | 无线话筒天线放大器 | 1. 使用低损耗50欧姆同轴线缆（ 或相同功能线缆）， 将分配器上左侧和右侧（ 通道1至4的A和B)射频输出端口连接到每台无线麦克风接收机上对应的左侧和右侧天线输入端。可以使用级联端口连接到第五台无线接收机。 2. 使用附带的电源线,将无线麦克风接收机连接到分配器的直流电源输出插座。多台分配器连接，使用附带的电源线,将无线麦克风接收机连接到分配器的直流电源输出插座。 3. 第一台分配器的射频输出通道的级联端口A和B,连接到第二台天线分配器对应的射频输出端口A和B。级联完成后,将分配器上左侧和右侧（ 通道1至4的A和B)射频输出端口连接到每台无线麦克风接收机上对应的天线输入端。第二台分配器的级联接口可以连接到第九套无线麦克风接收机的天线输入端口。 4. 如果有需要,可以采用相同的方式级联更多的天线分配器,分配器级联使用最大数量为5套。 5. 远程安装的天线具有不受设备限制， 更为接近发射器的优势。可以将天线放置在所推荐的延长线缆长度范围内的任何位置， 建立更宽的无线电接收范围， 并进一步降低信号丢失的可能性。如果需要远程安装， 那么可以选用10米、15米、20米、30米50Ω同轴线缆. 6. UHF载波频率范围：470-952MHZ，分配输出电平(增益)3.5dB典型值， 从天线输入的2. 0dB到5. 0dB（ 输出端口1- 4）0.5dB典型值，从天线输入的-1.0dB到2.0dB（级联端口） 输出接头隔离度 大于25dB，三阶截取点（3 OIP) 典型值24dBM； 7. 输入/输出交流线电压：100-240伏交流，50赫兹，直流输出电压： 4个接头12V/1100mA，阻抗： 50Ω 8. 输入、输出天线接头类型： BNC，交流耗电： 每套设备15W(典型值）。 9.工作温度范围: 7至49摄氏度。 | 台 | 1 |  | 操场办公室 |
|  | 22 | 音频光端机 | 2路双向音频光端机，单模单纤SC/传输20KM/电源 DC5V | 套 | 1 |  | 操场办公室 |
|  | 23 | 专业自动反馈抑制器 | 1.功能参数：每路输入通道15个陷波滤波器、可切换动态/固定滤波器类型、噪声门处理调节、输入模拟增益调节 2.DSP芯片：ADSP-21489 3.信号处理 40-bit floating-point SHARC DSP 450MHz 4.数模转换 24-bit 5.采样率 48KHz 6.模拟音频输入输出 7.输入通道 2路输入(平衡/非平衡) 8.音频接口 卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(TRS 6.35)非平衡输入 9.输入阻抗 10KΩ 10.最大输入电平 10V 11.输出通道 2路输出(平衡/非平衡) 12.输出阻抗 220Ω 13.音频指标 14.频响曲线 20Hz-20kHz(±0.5dB) 15.THD+N ≤0.004(@1KHz,0dBV) 16.信噪比 ≥93dB 17.连接和显示 18.TCP/IP网口 RJ-45 19.COM接口 20.电气与物理参数 21.供电范围 AC100V---240V 50/60 Hz 22.工作温度 -20℃-50℃ | 台 | 1 |  | 七楼会议室 |
|  | 24 | 室外音柱 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度：93dB 5.最大声压级：114dB 6.额定功率：120W | 只 | 38 |  | 室外 |
|  | 25 | 立杆 | 镀锌钢管，加厚材质，主杆高度3.5米，管材壁厚3MM，底座厚度8MM，地笼高度40CM，对角线24CM，宽17CM。含配套地龙。 | 根 | 5 |  |  |
|  | 26 | 图像拼接处理器 | 1.采用国产专用图形处理芯片，无操作系统，启动速度快、稳定性高； 2.支持KVM控制，可以一套鼠标键盘同时操作4台电脑； 3.支持音频功能，支持内嵌音频输入，支持独立音频输出； 4.最大支持24个显示屏的任意拼接组合； 5.最大支持4路高清信号同时接入； 6.支持输入信号的任意开窗、漫游、叠加； 7.最大支持开4图层； 8.具有掉电记忆功能带有断电现场保护，重启后自动恢复最后显示画面； 9.支持专有控制软件可通过RS232和IP网络进行远程控制； 10.采用19寸标准机箱设计； 11.支持无缝切换，设备内部集成高清信号处理机制，保证信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态； 12.支持自动预案轮巡功能。 | 台 | 1 |  | 图文中心七楼会议室 |
|  | 27 | 广播音箱线 | 国标RVV2*2.5，室外大功率喇叭、远距离使用。 | 米 | 2500 |  |  |
|  | 28 | 同轴馈线 | SYV-50-5同轴线需配合BNC头焊接。 | 米 | 60 |  |  |
|  | 29 | 光纤 | 12芯室外光纤 | 米 | 800 |  |  |
|  | 30 | 布线管 | 布线整洁、保护线材，φ25PE地埋广播线保护线管，PE材质，壁厚2.0加厚。 | 米 | 1000 |  |  |
|  | 31 | 其他辅料 | BNC铜芯对接头75-5 2个；焊锡、松香3盒；大号扎带（4.6*300mm）200根/包 5包；线号标签8*12mm 10盒；防水胶布、电工胶布20卷；公牛插排6位总控全长1.8米GN-109K 12个等。 | 批 | 1 |  |  |
|  | 32 | 安装调试 | 跑道音柱线路的开挖、布线（音箱线2500米、光纤800米、开挖回填500米）、立杆地龙挖坑预埋、立柱安装穿管、设备安装调试等。 | 批 | 1 |  |  |